2015年中国矿业大学（北京）第五届测绘技能实操大赛比赛

暨第七届北京市普通高等学校大学生测绘实践创新能力大赛选拨赛

- 一、比赛组织

竞赛委员会组成：

主任：崔希民

成员：戴华阳、赵学胜、李晶、杨可明

评审组：

水准组  李培现、陈伟、阎跃观、彭小沾

导线组  蒋金豹、肖武、赵艳玲、李涛

秘书组：

组长：袁德宝

成员：俞世炜、刘强、崔雪亮、邢武杰

- 二、比赛时间及地点

时间：2015年6月7日上午7:00  地点：中国矿业大学（北京）

- 三、比赛内容及要求

- （一）比赛内容

- 专业

- 1、四等水准测量（内外业）；

2、一级（5秒）导线测量（内外业）；

非专业

- 普通水准测量（内外业）

- 图根导线测量（内外业）

- （二）比赛要求

1、四等水准测量

每人完成一段闭合水准路线的观测，计算。包括观测、数据记录、数据摘抄、平差计算。

2、导线测量

每人完成一段符合导线外业观测和计算，包括观测、记录、测站计算和近似平差计算。

竞赛的等级为一级导线测量，竞赛设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，提供两个互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。

(三)技术标准

1.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

5.《国家三、四等水准测量规范》GB12898－91

- 四、成绩评定

竞赛成绩评定主要从参赛队的测量、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。其中测量及成果质量成绩70分，按照相应的竞赛细则规定计算，作业速度成绩30分，按以下规则：

裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×30

式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间

所有参赛队中为用时最多的时间

Ti为第i组绘图用时。

最大时长限制：

导线和水准测量各为1.5小时

凡超过最大时长，终止比赛。

- 五、奖项

本次比赛只设单项奖。

四等水准测量设一、二、三等奖；导线测量设一、二、三等奖。

其中一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。

中国矿业大学（北京）地球科学与测绘工程学院

2015年5月29日

附件1技术要求

表1：  一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数读数 |  | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  | ≤1/14000 |  |  |  |

注：表中n为测站数。

表2 四等水准测量基本技术要求

| 视线长(m) | 前后视距差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

注：L为水准路线长度，以km计。

附件2：导线观测手薄

观测日期：2012 年 7 月24 日                     测站  N2

|  | 觇 点 |  |  | 读 数 |  | 2C | 半测回方向 |  |  | 一测回方向 | 各测回平均方向 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盘 左 | 盘 右 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 平 角 观 测 | N1 |  |  | 0 00 30 | 180 00 36 | 06 | 0 00 00 |  |  | 0 00 00 | 0 00 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |
|  | A1 |  |  | 125 08 16 | 305 08 24 | 08 | 125 07 46 |  |  | 125 07 47 | 125 07 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  |
|  | N1 |  |  | 90 00 30 | 270 00 42 | 12 | 0 00 00 |  |  | 0 00 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  | A1 |  |  | 215 08 18 | 35 08 24 | 06 | 125 07 48 |  |  | 125 07 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 边长 |  | 平距观测值 |  |  | 平距中数 |  | 边长 | 平距观测值 |  |  | 平距中数 |  |
| N1 │ A1 |  | 1 | 356.784 |  |  |  | N2 │ N1 | 1 | 287.132 |  |  |  |
|  |  | 2 | 356.785 |  |  |  |  | 2 | 287.132 |  |  |  |
|  |  | 3 | 356.785 |  |  |  |  | 3 | 287.132 |  |  |  |
|  |  | 4 | 356.785 |  |  |  |  | 4 | 287.132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 356.785 |  |  |  |  |  | 287.132 |  |

附件3：导线近似平差计算示例

| 序号 | 点 名 | 观测角 | 方位角 |  | 边 长 |  | vx ΔXi | Xi | vy ΔYi | Yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | B | - 03 84 31 13 |  |  |  |  |  | 3 854 687.016 |  | 38 451 293.665 |
|  |  |  | 86 47 47 |  | 299.218 |  | + 0.004 + 16.722 |  | + 0.004 298.750 |  |
| 1 | P1 | - 04 95 50 07 |  |  |  |  |  | 3 854 703.742 |  | 38 451 592.419 |
|  |  |  | 2 37 50 |  | 283.476 |  | + 0.004 + 283.177 |  | - 0.004 + 13.010 |  |
| 2 | P2 | - 04 88 57 20 |  |  |  |  |  | 3 854 986.923 |  | 38 451 605.433 |
|  |  |  | 271 35 06 |  | 299.633 |  | + 0.004 - 8.288 |  | - 0.005 -299.518 |  |
| 3 | A | - 03 90 41 34 |  |  |  |  |  | 3 854 995.215 |  | 38 451 305.920 |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  | 882.327 |  | +291.611 |  | + 12.242 |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑β | 360 00 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1490118 |  | fβ＝+14" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fx= - 0.012 |  |  |  |  | fy= + 0.018 |  |  |
| fβ允=±10 sqrt {4} = +- 20 |  |  |  | 导 线 略 图 |  | P1 P2 B A |  |  |  |  |

附件4：四等水准测量手薄示例

| 测 站 编 号 | 后 尺 | 下丝 |  | 前 尺 | 下丝 |  | 方 向 及 尺 号 |  | 标尺读数 |  | K+黑 减 红 |  | 高差 中数 |  | 备考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 |  |  | 前 距 |  |  |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视距差d |  |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1571 |  |  | 0739 |  |  | 后 BM1 |  | 1384 | 6171 | 0 |  |  |  | 后视4787 |  |
|  | 1197 |  |  | 0363 |  |  | 前 |  | 0551 | 5239 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 37.4 |  |  | 37.6 |  |  | 后-前 |  | +0833 | +0932 | +1 |  | +0.8325 |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2121 |  |  | 2196 |  |  | 后 |  | 1934 | 6621 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1747 |  |  | 1821 |  |  | 前 |  | 2008 | 6796 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 37.4 |  |  | 37.5 |  |  | 后-前 |  | -0074 | -0175 | +1 |  | -0.0745 |  |  |  |
|  | -0.1 |  |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1914 |  |  | 2055 |  |  | 后 |  | 1726 | 6513 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1539 |  |  | 1678 |  |  | 前 |  | 1866 | 6554 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 37.5 |  |  | 37.7 |  |  | 后-前 |  | -0140 | -0041 | +1 |  | -0.1405 |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1965 |  |  | 2141 |  |  | 后 |  | 1832 | 6519 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1700 |  |  | 1874 |  |  | 前 N1 |  | 2007 | 6793 | +1 |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 |  |  | 26.7 |  |  | 后-前 |  | -0175 | -0274 | -1 |  | -0.1745 |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6：高程误差配赋表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 名 |  |  | 距 离 （m） |  |  | 观测高差 （m） |  | 改正数 （m） |  | 改正后高差 （m） |  | 点之高程 （m） |  | 备考 |  |  |
| BM1 |  |  | BM1—BM2四等水准路线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.875 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2534.4 |  |  | 0.664 |  | -0.009 |  | +0.655 |  |  |  |  |  |  |
| N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.530 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2606.6 |  |  | -0.595 |  | -0.010 |  | -0.605 |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.925 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2741.1 |  |  | +2.544 |  | -0.010 |  | +2.534 |  |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.459 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4905.0 |  |  | -5.546 |  | -0.018 |  | -5.564 |  |  |  |  |  |  |
| BM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.895 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12787 |  |  | +0.047 |  | -0.047 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |